2017河南省大学生机器人武术擂台赛项目竞赛规程

1 总则

1.1 竞赛目的

本项赛事的目的在于促进智能机器人技术的普及。参赛队需要在规则范围内以各自组装或者自制的自主机器人互相格斗，并争取在比赛中获胜，以对抗性竞技的形式来推动机器人技术在大学生、青少年中的普及与发展。

1.2 竞赛内容概述

在指定的擂台上有双方机器人。双方机器人模拟中国传统擂台格斗的规则，互相击打或者推挤。如果一方机器人整体离开擂台区域或者不能再继续行动或被对方机器人打倒，则另一方获胜。

本规则的原则是规定参赛队不能做的方面，即本规则没有明确禁止的做法均是允许的，除非技术委员会认为该事项可能危害人身安全和比赛过程的安全及公正。

对于由本规则未能描述到的盲区或疑问点导致的争议，在比赛现场应服从主裁判裁决，赛后可由参赛队申请仲裁或解释，由技术委员会合议后进行书面的解释判定，并正式列入规则中。

1.3 竞赛组别

机器人武术擂台赛分为以下四个组别，其中包含不限定比赛平台和限定标准平台的竞赛。如任何参赛队对自身或其他队伍是否具备参加该组别的资格有争议，应在赛前以书面方式提交技术委员会讨论裁定。

- 非标准平台无差别组（1VS1）

不限制参赛机器人结构形式，可以采用轮式、履带式、足式移动。

2) 标准平台无差别组（1VS1）

每个参赛机器人的任何部分（除电池外）都只能使用同一厂家提供的机器人套件中的部件完成，结构件只能使用塑料部件，例如创意之星和乐高套件等。其它规则与无差别组完全相同。

3) 非标准平台无差别组（2VS2）

不限制参赛机器人结构形式，可以采用轮式、履带式、足式移动。台上每队同时有两台机器人对抗，希望能具备敌我识别功能，参照国赛规则进行评判胜负。当报名队伍少于等于3个队时，作为表演项目展示。

机器人的技术标准见2.2节。

1.4 组织机构

技术委员会（Technical Committee）负责赛事的规则的制定和竞赛争议的裁决。由若干位专家组成。

2 场地和机器人

2.1 比赛场地及道具

2.1.1 场地、道具规格及说明

1. 比赛场地（即擂台，如图1所示）大小为长、宽分别为是2400 mm，高150mm 的正方形矮台，台上表面即为擂台场地。底色从外侧四角到中心分别为纯黑到纯白渐变的灰度。场地的两个角落设有坡道，机器人从出发区启动后，沿着该坡道走上擂台。场地四周围700mm处有高500mm的方形黑色围栏。比赛开始后，围栏内区域不得有任何障碍物或人。

图1 擂台赛场地整体 3D 效果

2. 出发区及坡道用正蓝色和正黄色颜色涂敷。出发区平地尺寸为300x400mm。

3. 出发坡道水平长度为400mm，宽度为400mm，坡道顶端高度与擂台平齐，即150mm。

4. 场地中央红色区域（含白色“武”字）区域高出其他区域5mm，边缘为垂直边缘。

图2 主要尺寸

5. 场地的材质为木质，场地表面最大承重能力50kg。场地表面的材料为亚光PVC膜，各种颜色和线条用计算机彩色喷绘的形式产生。建议各参赛队在官方讨论区下载标准图纸后自行制作（注意选择精度较高、亚光塑料纸面的“写真”，而不是布面料、精度较低的“喷绘”）。

6. 场地的照明与ROBOCUP 类人组(KidSize)的竞赛要求相同：赛场的照度为600Lux到1200Lux之间，场地上各区域的照度应柔和均匀，各区域照度差不超过300Lux。实际的比赛场地四角会架设各2座20W、色温4000~6000K的节能灯，光源高度为2至2.5米之间。

7. 比赛承办单位因客观条件限制，提供的正式比赛场地的颜色、材质、光照度等细节，可能与规则规定的标准场地有少量差异。比赛队伍应认识到这一点，机器人需要对外界条件有一定的适应能力。

2.1.2 场地示意图

图3 各部分功能示意

2.2 机器人技术要求与辅助器材

2.2.1 各组别通用要求

1. 每个参赛队必须命名，参赛队员需统一着装，例如统一的T恤。

2. 每个机器人必须命名，并在机器人上场前统一贴上组委会提供的机器人标识。格式为：“XX 队—XX 号机器人”。

3. 对于不限定平台的赛种，可以采用自制部件或厂家提供的成品部件。鼓励各队伍采用自制部件。

4. 对于标准平台的赛种，只能采用厂家提供的成品部件，但不能直接使用专用成品整机。不能使用自制部件或不属于该套件的部件，其原则是只能减(切割、打磨等)、不能加（胶粘、喷漆等）。仅有以下材料不在限制之列：

a) 电池组、扎线带

b) 电线电缆、电子接插件

c) 各种螺丝、螺母

5. 机器人攻击/防守装置所采用的形式不限，但是本规则所限制的内容除外。

6. 参赛机器人必须是自主机器人，自行决定其行动，不得通过线缆与任何其他器材（包括电源）连接。比赛开始后，场外队员或者其他人员禁止人工遥控或采用外部计算机遥控机器人。一经发现将立刻取消比赛资格并通过大赛组委会通报批评。

7. 机器人在比赛过程中可以向场地内释放物品，或者分离为多个个体，但是任何一个释放的物品或者分离出的个体离开擂台区域都将视为机器人整体离开擂台区域。

8. 赛事组织者为参赛队提供220V电源，以及公用桌椅若干。参赛队自备需要使用的工具，例如自用工具、电源接线板、转换插头、适配器等。

2.2.2 无差别组（含标准平台）

参加无差别组竞赛的机器人，其结构形式不限。尺寸和重量限制条件如下：

1. 每台机器人重量不得超过4kg；

2. 机器人在出发区的投影尺寸不超过300x300mm的正方形。

3. 机器人登上擂台后可以自主变形，不再受以上尺寸限制。变形过程不得由人工遥控。

3 竞赛

3.1 资格认证、裁判和赛程

机器人参赛资格认证：各赛种在赛前需进行统一的检录、资格认证。通过认证的机器人需统一摆放在场地指定位置，不得拿出场外。资格认证内容包括：

1. 各组别进行重量和尺寸的检查。

2. 标准平台组和技术挑战赛均需按相应的规则条款进行检查。

3. 每场比赛设1名主裁判，1名助理裁判，1名记分员。所有裁判员都由参赛队伍的指导老师和队员担任。

4. 所有裁判员和记分员必须回避本队参与的比赛。

5. 主裁判遇到争议情况无法独立判定的，可同助理裁判商议决定。主裁判的判罚为最终判罚。

6. 原则上由各队的领队在赛前抽签确定分组与赛程。

3.2 竞赛方式

3.2.1 上场规则

1. 对于1VS1比赛，每局比赛每方只允许最多1台机器人在擂台上，每方的机器人最多可上场2台次；

2. 如场上一方机器人失去行动能力或掉下擂台，且本局的上场次数还未用完，则10秒内该方还可以再派上机器人。超过10秒则不能再上场。

3.2.2 竞赛细则

1. 机器人出发地点：比赛开始前，各方参赛机器人应该位于比赛场地旁边各自的出发区，如图3所示。

比赛开始10秒钟内第一台机器人必须完全登上擂台，否则该队将被判本局负。

2. 竞赛形式原则上采用分组循环赛+淘汰赛的形式。

3. 比赛前双方队员需举手示意机器人已经准备好。裁判员确定双方都已经举手示意后，以击鼓和吹哨形式发出比赛开始的指令。比赛开始的哨声响后，队员不得再接触机器人，并用非接触的方式启动机器人。

比赛过程中，参赛队员不得踏入围栏以内，否则己队将被判负。

4. 每局比赛时间不超过2分钟。比赛时间结束后，裁判员以鸣锣或吹哨形式发出比赛结束指令。双方参赛队员在听到比赛结束指令后才能进入围栏。

5. 每局比赛后休息20秒，此时间内，裁判读秒，参赛队交换场地并可更换机器人。

6. 参赛队长可以向裁判员宣布本队弃权。

7. 超过休息时间仍不能上场比赛的队伍，裁判员口头警告该队队长并读秒5秒钟。读秒结束后仍不能上场比赛者，应视作本局弃权处理。

8. 在比赛过程中，一方的机器人出现无法自动恢复的故障、无法继续行动（例如翻到、卡在场地上等）、起火或者其它裁判员认为可能有危险的行为的，裁判员可以宣布中止本局比赛，并判本局比赛对方获胜。

9. 如果机器人未能正常启动或未能成功登上擂台，双方每场比赛各有一次要求重新开始本局比赛的机会。

10. 比赛过程不允许暂停，除非裁判员认为不停止比赛将会危害现场安全或者造成事故。

3.3 计分和胜负判定

1. 场

a) 出现有参赛队弃权、被裁判员取消本场比赛资格的，参赛的另一方获胜（按2：0计算）。

b) 在一场比赛中，如果参赛双方均无法进行比赛，或参赛双方各胜一局后双方均无法进行比赛的，按本场平局计算。

c) 在小组赛的一场三局比赛中，双方各胜一局、平一局的，按本场平局计分。

d) 在小组赛中，胜一场得3个积分，平一场得1个积分，负一场得0积分。积分相同的，以双方之间比赛的战绩决定双方名次。多方战绩出现循环无法区分战绩的，按小组赛总净胜局数排名；净胜局也无法排出先后的，由相关各方领队抽签决定排名。

e) 在淘汰赛中出现本场战平的，举行一局加赛，以该局胜负决定胜负。如果连续3次加赛无法区分胜负的，由双方领队抛硬币决定名次。

2. 局

a) 两分钟内，一方机器人单独在台上超过10秒即获胜。

b) 两分钟结束后，留在台上的机器人数量多的一方获胜。

c) 对方机器人每掉下擂台一次，己方得1小分；如比赛时间结束时双方在场上的机器人数量相等，则以小分判定本局胜负（小分只用于判定本局胜负）。双方小分也相同的，判定为平局。

3. 双方纠缠落下擂台的情况，主裁判通常应判断为同时离场，而不区分谁先着地。

3.4 有关2VS2比赛

1. 比赛场地台面大小与1VS1相同，即为2400 mm*2400 mm* 150mm 的正方形矮台，台上表面即为擂台场地。底色从外侧四角到中心分别为纯黑到纯白渐变的灰度。场地两个对边最好设有四个上台坡道，机器人从出发区启动后，沿着该坡道走上擂台。场地四周围700mm 处有高500mm 的方形黑色围栏。出发区及坡道用正蓝色和正黄色颜色涂敷。出发区平地尺寸为300x400。出发坡道水平长度为400mm，宽度为400mm，坡道顶端高度与擂台平齐，即150mm。场地中央有一个正方形红色区域，区域中心是一个白色“武”字。各参赛队在官方讨论区下载标准图纸后自行制作，如下图所示：

2. 每台机器人重量不得超过4kg；机器人在出发区的投影尺寸不超过300x300mm的正方形；机器人在完全登上擂台后可以自主变形，不再受以上尺寸限制。变形过程不得由人工遥控；参赛机器人必须是自主机器人，自行决定其行动，不得通过线缆与任何其他器材（包括电源）连接。比赛开始后，场外队员或者其他人员禁止人工遥控或采用外部计算机遥控机器人。一经发现将立刻取消比赛资格并通过大赛组委会通报批评。

对于标准平台，一般要求：带铲子的机器人，除连接用的螺丝钉外，必须是全塑料的。螺丝钉只能起连接作用，不能突出当结构使用；每台机器人必须准备两套蓝色和绿色的色标，上场前根据出发位置安装对应色标，从蓝色出发区出发安装蓝色色标，从黄色出发区出发安装绿色色标，要求色标醒目，机器人在运动的过程中裁判也能分辨的清楚。

3. 竞赛方式

1）抽签分组，各队报名表上的领队在赛前领队会议上抽签确定分组与赛程。

2）比赛分组及对阵方法，比赛分为小组赛和淘汰赛。根据参赛队伍数量的不同灵活分组，原则上每个组不超过4支队伍，不少于3支队伍。同一个小组的每个队伍分别对阵，获胜积3分，负不得分，平局积1分，并记录净胜小分。

3）小组排名方法，积分高的排名靠前，积分相同先比相互间的胜负关系，然后比净胜小分，还不能分出名次重赛一场来决定排名先后，重赛采用足球加时金球制的方法，只要有队伍一得分就获胜。每组前两名出线。

4）总体排名方法，先按照单场平均得分的原则，先排出各小组第一的名次，然后用同样的方法排出各小组第二的名次，如果平均得分相同，净胜分多的队伍排名靠前，如果净胜分还相同，仍然是按照小组排名里重赛的方法来决定排名。排名各小组三四名的队伍也按照同样方法进行排名。

5）出线队伍对阵方法，先进行第一轮淘汰赛，按照排名靠后队伍相互对阵的原则保留2的n次方支队伍。然后进行第二轮淘汰赛，按照第一名对阵最后一名的原则进行对阵，直到三四名和冠亚军决赛。

4. 计分和胜负判定

1）比赛开始后双方的两台机器人必须在10秒内全部完成登台，10秒后没有全部登台，对方加1分；全部没有登台时，如果对方只有一台机器登台，对方加1分，如果对方两台机器全部登台，对方加3分，比赛结束。

2）比赛过程中，台上有三台或者四台机器人时，出现有机器人掉台的情况，掉一台给对方加1分。出现一方机器人都在擂台上，另一方只有一台机器人在擂台上，以10秒钟为单位给全部在台上的加1分。双方都只有一台机器人在台上的情况时，出现掉落擂台的情况，双方都不得分。一方机器人都在擂台上，另一方全部不在擂台上，在台上的一方加3分，比赛结束，全部在擂台上的获胜。如果获胜方得分比对方少或者相等，直接按照1:0算。

3）比赛过程中

·一方掉下擂台，对方两台机器人都在擂台上，全部在台上的一方得1分。

·超过10秒未能重新登台再给对方加1分，以后以10秒为单位给对方加分。

·如果先后掉下擂台，双方各加1分。

·双方都只有一台机器人在台上的情况时，不再继续读秒。

·双方都只有一台机器人在台上的情况时，再出现掉落擂台的情况，双方都不得分。

·一方机器人都在擂台上，另一方全部不在擂台上，在台上的一方加3分，比赛结束，全部在擂台上的获胜。

·如果获胜方得分比对方少或者相等，直接按照1:0算。

·未经裁判允许触碰机器人扣1分，故意踏进围栏扣1分。

·参赛队长可以向裁判员宣布本队弃权，弃权后，对方1：0获胜。

·比赛结束后，按照实际的得分情况记录比分，判断胜平负，获胜积3分，平局各积1分。

3.5 申诉与仲裁

1．参赛队对评判有异议，对比赛的公正性有异议，以及认为工作人员存在违规行为等，均可提出书面申诉。

2．关于比赛裁判判罚的申诉须由各参赛队领队在本队比赛结束后15分钟内通过书面形式向大赛技术委员会任意成员提出。关于参赛资格的申诉需在赛前书面提出。

3．本赛种的技术委员会通过集体商议的方式对申诉做出裁决，视情况而定，技术委员会有权暂停或取消受到申述的裁判员在后续比赛的裁判资格，但原则上不更改主裁判的判罚。

4．技术委员会的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对裁决结果有意见而停止比赛，否则视作弃权。

4 安全

1．参赛的所有机器人均不能对操作者、裁判、比赛工作人员、观众和比赛场地造成伤害（意外起火或意外损坏场地除外，由当值裁判判定）；不得使用炸药、火及任何被裁判员认定的危险化学品。不符合此条的机器人将被取消比赛资格。

2．为了保证安全，如果使用激光束，必须低于2级激光，并以不伤害任何操作者、裁判、比赛工作人员、观众、设备和比赛场地的方式使用。

3．由于比赛过程中对抗性较强，各参赛队应该对本队的机器人的安全性负责。对于规则没有禁止的对抗所造成的机器人故障或者损坏，由各参赛队自行负责，对抗另一方、本赛事技术委员会和组织者不承担因此带来的损失。

5 其它

1. 对于本规程没有规定的行为，原则上都是允许的，但当值主裁有权根据安全、公平的原则做出独立裁决。

2. 分组抽签后，技术委员会负责人和裁判长针对本规则对各队伍进行答疑和解说。

3. 本规程中已说明或未说明的各种重量和尺寸的允许误差均为±5%，以现场测量为准。

4. 竞赛组织方将在比赛现场统一提供测量重量、尺寸的工具。所有尺寸和重量以现场测量为准。

5. 本竞赛规则的解释权属于本项目技术委员会。